Подъездная дорога к Кусту №109 ПК2+66

| Местоположение | Угол | Расход | Диаметр | Скорость | Режим | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| трубы, | пересечения, | воды, (Q3%) | трубы, | на выходе, | работы | грунта |
| ПК+ | ° | куб. м/с | м | м/с | трубы |  |
| 2+66.00 | 90,00 | 0,01 | 1,50 | 2,80 | Безнапорный | Щебеночная подушка |

| Заложения откосов |  | Уклон | Размеры трубы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лотка, | Длина |  |  |  | Высота | Толщина | Ширина |
| На входе | На выходе | ‰ | Полностью | Без оголовков | Слева | Справа | насыпи | стенки | зем. полотна |
|  |  |  | L, м | L0, м | L1, м | L2, м | h, м | d, мм | B, м |
| 2,00 | 2,00 | -14,01 | 21,00 | 19,11 | 10,15 | 10,85 | 2,72 | 4,00 | 9,93 |

|  |  | Номера отметок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | Углубление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водотока | русла, | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7 | ГВВ, |
|  | м | м | м | м | м | м | м | м | м |
| -> | 0,08 | 37,08 | 37,35 | 36,46 | 34,71 | 34,64 | 34,42 | 33,87 | 34,75 |

| № | Марка | Наименование | Материал | Масса ед., | Кол-во, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кг | шт |
| 1 | ЛМГ15.40 | Лист металлический гофрированный | Сталь | 62,4000 | 69 |
| 2 | М16x40 011 | Болт ГОСТ 7798-70 | Сталь | 0,0980 | 1473 |
| 3 | 2М16 011 | Гайка ГОСТ 5915-70 | Сталь | 0,0332 | 1473 |
| 4 | Ш 1 | Шайба плосковыпуклая | Сталь | 0,0291 | 1473 |
| 5 | Ш 2 | Шайба плосковогнутая | Сталь | 0,0350 | 1473 |
| 6 | Л1 | Блок лотка | Ж/Б | 5,6000 | 460 |
| 7 | У15 | Окаймляющий уголок | Сталь | 4,5000 | 6 |

Подъездная дорога к Кусту №109 ПК3+72

| Местоположение | Угол | Расход | Скорость | Режим | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| трубы, | пересечения, | воды, | на выходе, | работы | грунта |
| ПК+ | ° | куб. м/с | м/с | трубы |  |
| 3+72.00 | 90,00 | 0,01 | 2,80 | Безнапорный | Щебеночная подушка |

| Заложения откосов |  | Уклон | Размеры трубы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лотка, | Длина |  |  |  | Высота | Толщина | Ширина |
| На входе | На выходе | ‰ | Полностью | Без оголовков | Слева | Справа | насыпи | стенки | зем. полотна |
|  |  |  | L, м | L0, м | L1, м | L2, м | h, м | d, мм | B, м |
| 2,00 | 2,00 | 14,01 | 20,09 | 18,20 | 9,77 | 10,31 | 2,65 | 4,00 | 9,50 |

|  |  | Номера отметок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | Углубление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водотока | русла, | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7 | ГВВ, |
|  | м | м | м | м | м | м | м | м | м |
| <- | 0,03 | 37,71 | 37,71 | 37,12 | 35,37 | 35,30 | 35,09 | 34,53 | 35,45 |

| № | Марка | Наименование | Материал | Масса ед., | Кол-во, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кг | шт |
| 1 | ЛМГ15.40 | Лист металлический гофрированный | Сталь | 62,4000 | 66 |
| 2 | М16x40 011 | Болт ГОСТ 7798-70 | Сталь | 0,0980 | 1410 |
| 3 | 2М16 011 | Гайка ГОСТ 5915-70 | Сталь | 0,0332 | 1410 |
| 4 | Ш 1 | Шайба плосковыпуклая | Сталь | 0,0291 | 1410 |
| 5 | Ш 2 | Шайба плосковогнутая | Сталь | 0,0350 | 1410 |
| 6 | Л1 | Блок лотка | Ж/Б | 5,6000 | 440 |
| 7 | У15 | Окаймляющий уголок | Сталь | 4,5000 | 6 |

Подъездная дорога к Кусту №109 ПК9+49,29

| Местоположение | Угол | Расход | Скорость | Режим | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| трубы, | пересечения, | воды, | на выходе, | работы | грунта |
| ПК+ | ° | куб. м/с | м/с | трубы |  |
| 9+49.29 | 73,43 | 1,39 | 3,21 | Безнапорный | Щебеночная подушка |

| Заложения откосов |  | Уклон | Размеры трубы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лотка, | Длина |  |  |  | Высота | Толщина | Ширина |
| На входе | На выходе | ‰ | Полностью | Без оголовков | Слева | Справа | насыпи | стенки | зем. полотна |
|  |  |  | L, м | L0, м | L1, м | L2, м | h, м | d, мм | B, м |
| 2,08 | 2,10 | 14,02 | 31,92 | 30,03 | 15,45 | 16,46 | 4,80 | 4,00 | 9,91 |

|  |  | Номера отметок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | Углубление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водотока | русла, | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7 | ГВВ, |
|  | м | м | м | м | м | м | м | м | м |
| <- | 0,22 | 33,07 | 33,04 | 30,39 | 28,64 | 28,54 | 28,19 | 27,72 | 29,54 |

| № | Марка | Наименование | Материал | Масса ед., | Кол-во, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кг | шт |
| 1 | ЛМГ15.40 | Лист металлический гофрированный | Сталь | 62,4000 | 105 |
| 2 | М16x40 011 | Болт ГОСТ 7798-70 | Сталь | 0,0980 | 2229 |
| 3 | 2М16 011 | Гайка ГОСТ 5915-70 | Сталь | 0,0332 | 2229 |
| 4 | Ш 1 | Шайба плосковыпуклая | Сталь | 0,0291 | 2229 |
| 5 | Ш 2 | Шайба плосковогнутая | Сталь | 0,0350 | 2229 |
| 6 | Л1 | Блок лотка | Ж/Б | 5,6000 | 700 |
| 7 | У15 | Окаймляющий уголок | Сталь | 4,5000 | 6 |

Подъездная дорога к Кусту №109 ПК13+36

| Местоположение | Угол | Расход | Скорость | Режим | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| трубы, | пересечения, | воды, | на выходе, | работы | грунта |
| ПК+ | ° | куб. м/с | м/с | трубы |  |
| 13+36.00 | 90,00 | 0,02 | 2,80 | Безнапорный | Щебеночная подушка |

| Заложения откосов |  | Уклон | Размеры трубы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лотка, | Длина |  |  |  | Высота | Толщина | Ширина |
| На входе | На выходе | ‰ | Полностью | Без оголовков | Слева | Справа | насыпи | стенки | зем. полотна |
|  |  |  | L, м | L0, м | L1, м | L2, м | h, м | d, мм | B, м |
| 2,00 | 2,00 | 14,04 | 20,09 | 18,20 | 9,77 | 10,32 | 2,65 | 4,00 | 9,50 |

|  |  | Номера отметок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | Углубление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водотока | русла, | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7 | ГВВ, |
|  | м | м | м | м | м | м | м | м | м |
| <- | 0,02 | 35,47 | 35,47 | 34,88 | 33,13 | 33,06 | 32,85 | 32,29 | 33,22 |

| № | Марка | Наименование | Материал | Масса ед., | Кол-во, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кг | шт |
| 1 | ЛМГ15.40 | Лист металлический гофрированный | Сталь | 62,4000 | 66 |
| 2 | М16x40 011 | Болт ГОСТ 7798-70 | Сталь | 0,0980 | 1410 |
| 3 | 2М16 011 | Гайка ГОСТ 5915-70 | Сталь | 0,0332 | 1410 |
| 4 | Ш 1 | Шайба плосковыпуклая | Сталь | 0,0291 | 1410 |
| 5 | Ш 2 | Шайба плосковогнутая | Сталь | 0,0350 | 1410 |
| 6 | Л1 | Блок лотка | Ж/Б | 5,6000 | 440 |
| 7 | У15 | Окаймляющий уголок | Сталь | 4,5000 | 6 |

Подъездная дорога к Кусту №109 ПК14+67

| Местоположение | Угол | Расход | Скорость | Режим | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| трубы, | пересечения, | воды, | на выходе, | работы | грунта |
| ПК+ | ° | куб. м/с | м/с | трубы |  |
| 14+67.00 | 90,00 | 0,01 | 2,80 | Безнапорный | Щебеночная подушка |

| Заложения откосов |  | Уклон | Размеры трубы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лотка, | Длина |  |  |  | Высота | Толщина | Ширина |
| На входе | На выходе | ‰ | Полностью | Без оголовков | Слева | Справа | насыпи | стенки | зем. полотна |
|  |  |  | L, м | L0, м | L1, м | L2, м | h, м | d, мм | B, м |
| 2,00 | 2,00 | 14,02 | 20,09 | 18,20 | 9,77 | 10,31 | 2,64 | 4,00 | 9,50 |

|  |  | Номера отметок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | Углубление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водотока | русла, | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7 | ГВВ, |
|  | м | м | м | м | м | м | м | м | м |
| <- | 0,01 | 35,79 | 35,79 | 35,21 | 33,46 | 33,39 | 33,18 | 32,62 | 33,53 |

| № | Марка | Наименование | Материал | Масса ед., | Кол-во, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кг | шт |
| 1 | ЛМГ15.40 | Лист металлический гофрированный | Сталь | 62,4000 | 66 |
| 2 | М16x40 011 | Болт ГОСТ 7798-70 | Сталь | 0,0980 | 1410 |
| 3 | 2М16 011 | Гайка ГОСТ 5915-70 | Сталь | 0,0332 | 1410 |
| 4 | Ш 1 | Шайба плосковыпуклая | Сталь | 0,0291 | 1410 |
| 5 | Ш 2 | Шайба плосковогнутая | Сталь | 0,0350 | 1410 |
| 6 | Л1 | Блок лотка | Ж/Б | 5,6000 | 440 |
| 7 | У15 | Окаймляющий уголок | Сталь | 4,5000 | 6 |

Подъездная дорога к Кусту №109 ПК17+96

| Местоположение | Угол | Расход | Скорость | Режим | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| трубы, | пересечения, | воды, | на выходе, | работы | грунта |
| ПК+ | ° | куб. м/с | м/с | трубы |  |
| 17+96.00 | 90,00 | 0,02 | 2,81 | Безнапорный | Щебеночная подушка |

| Заложения откосов |  | Уклон | Размеры трубы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лотка, | Длина |  |  |  | Высота | Толщина | Ширина |
| На входе | На выходе | ‰ | Полностью | Без оголовков | Слева | Справа | насыпи | стенки | зем. полотна |
|  |  |  | L, м | L0, м | L1, м | L2, м | h, м | d, мм | B, м |
| 2,00 | 2,00 | 13,97 | 17,36 | 15,47 | 8,44 | 8,91 | 2,68 | 4,00 | 6,50 |

|  |  | Номера отметок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | Углубление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водотока | русла, | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7 | ГВВ, |
|  | м | м | м | м | м | м | м | м | м |
| <- | 0,03 | 35,45 | 35,45 | 34,75 | 33,00 | 32,95 | 32,76 | 32,18 | 33,10 |

| № | Марка | Наименование | Материал | Масса ед., | Кол-во, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кг | шт |
| 1 | ЛМГ15.40 | Лист металлический гофрированный | Сталь | 62,4000 | 57 |
| 2 | М16x40 011 | Болт ГОСТ 7798-70 | Сталь | 0,0980 | 1221 |
| 3 | 2М16 011 | Гайка ГОСТ 5915-70 | Сталь | 0,0332 | 1221 |
| 4 | Ш 1 | Шайба плосковыпуклая | Сталь | 0,0291 | 1221 |
| 5 | Ш 2 | Шайба плосковогнутая | Сталь | 0,0350 | 1221 |
| 6 | Л1 | Блок лотка | Ж/Б | 5,6000 | 380 |
| 7 | У15 | Окаймляющий уголок | Сталь | 4,5000 | 6 |

Подъездная дорога к Кусту №109 ПК19+99

| Местоположение | Угол | Расход | Скорость | Режим | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| трубы, | пересечения, | воды, | на выходе, | работы | грунта |
| ПК+ | ° | куб. м/с | м/с | трубы |  |
| 19+99.00 | 90,00 |  | 2,80 | Безнапорный | Щебеночная подушка |

| Заложения откосов |  | Уклон | Размеры трубы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лотка, | Длина |  |  |  | Высота | Толщина | Ширина |
| На входе | На выходе | ‰ | Полностью | Без оголовков | Слева | Справа | насыпи | стенки | зем. полотна |
|  |  |  | L, м | L0, м | L1, м | L2, м | h, м | d, мм | B, м |
| 2,00 | 2,00 | 13,99 | 17,36 | 15,47 | 8,44 | 8,91 | 2,67 | 4,00 | 6,50 |

|  |  | Номера отметок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | Углубление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водотока | русла, | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7 | ГВВ, |
|  | м | м | м | м | м | м | м | м | м |
| <- | 0,11 | 35,87 | 35,87 | 35,19 | 33,44 | 33,39 | 33,20 | 32,62 | 33,46 |

| № | Марка | Наименование | Материал | Масса ед., | Кол-во, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кг | шт |
| 1 | ЛМГ15.40 | Лист металлический гофрированный | Сталь | 62,4000 | 57 |
| 2 | М16x40 011 | Болт ГОСТ 7798-70 | Сталь | 0,0980 | 1221 |
| 3 | 2М16 011 | Гайка ГОСТ 5915-70 | Сталь | 0,0332 | 1221 |
| 4 | Ш 1 | Шайба плосковыпуклая | Сталь | 0,0291 | 1221 |
| 5 | Ш 2 | Шайба плосковогнутая | Сталь | 0,0350 | 1221 |
| 6 | Л1 | Блок лотка | Ж/Б | 5,6000 | 380 |
| 7 | У15 | Окаймляющий уголок | Сталь | 4,5000 | 6 |

Подъездная дорога к Кусту №109 ПК20+82

| Местоположение | Угол | Расход | Скорость | Режим | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| трубы, | пересечения, | воды, | на выходе, | работы | грунта |
| ПК+ | ° | куб. м/с | м/с | трубы |  |
| 20+82.00 | 90,00 | 0,01 | 2,80 | Безнапорный | Щебеночная подушка |

| Заложения откосов |  | Уклон | Размеры трубы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лотка, | Длина |  |  |  | Высота | Толщина | Ширина |
| На входе | На выходе | ‰ | Полностью | Без оголовков | Слева | Справа | насыпи | стенки | зем. полотна |
|  |  |  | L, м | L0, м | L1, м | L2, м | h, м | d, мм | B, м |
| 2,00 | 2,00 | 14,01 | 17,36 | 15,47 | 8,44 | 8,91 | 2,71 | 4,00 | 6,50 |

|  |  | Номера отметок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | Углубление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водотока | русла, | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7 | ГВВ, |
|  | м | м | м | м | м | м | м | м | м |
| <- | 0,17 | 36,13 | 36,13 | 35,41 | 33,66 | 33,61 | 33,41 | 32,84 | 33,71 |

| № | Марка | Наименование | Материал | Масса ед., | Кол-во, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кг | шт |
| 1 | ЛМГ15.40 | Лист металлический гофрированный | Сталь | 62,4000 | 57 |
| 2 | М16x40 011 | Болт ГОСТ 7798-70 | Сталь | 0,0980 | 1221 |
| 3 | 2М16 011 | Гайка ГОСТ 5915-70 | Сталь | 0,0332 | 1221 |
| 4 | Ш 1 | Шайба плосковыпуклая | Сталь | 0,0291 | 1221 |
| 5 | Ш 2 | Шайба плосковогнутая | Сталь | 0,0350 | 1221 |
| 6 | Л1 | Блок лотка | Ж/Б | 5,6000 | 380 |
| 7 | У15 | Окаймляющий уголок | Сталь | 4,5000 | 6 |