Требования к  товарам, поставляемым заказчику при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара, изображение (в соответствии с рабочей документацией, представленной в виде прикрепленного архивного файла) ** | Характеристика товара (требуется указание конкретных параметров поставляемого в рамках закупки товара) |
| --- | --- | --- |
| 22 | Туалет модульный автономный в соответствии с рабочей документацией | Автономный Габариты: длина не менее 4200мм, ширина не менее 2400мм, высота не менее 2800мм. Технические характеристики: Емкость фекальных баков не менее 1800 литров; Емкость баков для чистой воды не менее 900 литров; Отопление, освещение, вентиляция – электрическое; Электропотребление: - в зимний период, кВт/час, не более – 4 - в летний период, кВт/час, не более – 1 Комплектация: - Унитаз с подставками для ног - Раковина с тумбочкой - Диспенсеры для бумаги и полотенец - Диспенсеры для мыла - щит электропитания - Электрообогреватели - Вентилятор - Баки для чистой воды - Фекальные баки - Насос - Светильники - Водяная розетка - Зеркало - Столик - Крючки для сумок и одежды - Столешница - Каркас – облегченный, стальной - Стены – трехслойные сэндвич-панели - Полы- наливные, на основе полиуретановых композиций из экологически чистого сырья - Унитаз из нержавеющей стали, повышенной прочности, с водяным затвором, с педальным приводом - Раковина с краном – дозатором - Обогрев фекального бака для комфортной эксплуатации в зимний период. |
| 23 | Туалет модульный автономный для инвалидов в соответствии с рабочей документацией | Автономный Габариты: длина не менее 3500мм, ширина не менее 2400мм, высота не менее 2800мм. Технические характеристики: Емкость фекальных баков не менее 600 литров Емкость баков для чистой воды не менее 1000 литров Отопление, освещение, вентиляция - электрическое Электропотребление: - в зимний период, кВт/час, не более – 4 - в летний период, кВт/час, не более – 1 Комплектация: - Напольный унитаз - Раковина - Диспенсер для бумаги и полотенец - Диспенсер для мыла - Щит электропитания - Электрообогреватели - Вентилятор - Баки для чистой воды - Фекальные баки - Насос - Светильники - Водяная розетка - Зеркало - Пандус - Дверь с электромеханическим приводом - Электропривод - Тепловая завеса - Кнопка открывания двери на поручне пандуса - Сигнализация отсутствия воды и переполнения бака - Аварийное открывание двери - Каркас – облегченный, стальной - Стены – трехслойные сэндвич-панели - Полы- наливные, на основе полиуретановых композиций из экологически чистого сырья - Подача светового аварийного сигнала на фасад здания в случае отключения электроэнергии - дверь с блоком управления для распашных ворот - Автоматическое освещение туалетной кабины, одновременно с открыванием входной двери - Обогрев фекального бака для комфортной эксплуатации в зимний период |

Технические требования:

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям строительных норм и правил РФ, ГОСТам в области строительства, с применением качественных материалов и оборудования, соответствующих требованиям государственных стандартов, технических условий, имеющих соответствующие сертификаты (если они подлежат обязательной сертификации или прошли добровольную сертификацию), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, требованиям пожарной безопасности.

Гарантийные обязательства

Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы должен быть не менее 3 лет с момента подписания акта приемки выполненных работ. Гарантия на оборудование и материалы должна быть не менее 3 лет. Наличие недостатков выполненных работ и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и  Заказчика.

В период гарантийного срока в случае обнаружения Заказчиком недостатков Подрядчик за свой счет и своими силами обязан устранить недостатки не позднее 10 календарных дней с момента получения обоснованной претензии. Течение гарантийного срока прерывается и продлевается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявленных недостатков, за устранение которых отвечает Подрядчик.