1.  Терморегулятор ТРМ1-Щ2.У.Р.У       …………………………………………………………………  4 шт.

2. Терморегулятор 2ТРМ1-Щ2.У.Р.И ……………………………………………………………………………………………………………  2 шт.

3.  Датчик уровня Макс-Мин TOREX SpA  LEVEL INDICATOR  AILTC 0 115/230V  50-60Hz  3VA  ……2 шт.

Ротационный датчик уровня Torex ILTC0

Для сыпучих материалов

Удлинение 120 мм

Напряжение питания 115/230В AC

Выход <250В AC, 2А, 500Вт

<300В DC, 2А, 60Вт

Максимальное давление 0,8 бар

Класс защиты IP66

https://rusautomation.ru/datchiki_urovnya/torex-iltc0

4.  Датчик герконовый UNIVER DN-200  250V 10W ………………………………………………  4шт.

Магнитный датчик положения  служит для определения положения магнитного поршня пневмоцилиндра.

Герконовый датчик положения DH-200 L10 Univer, кабель 2-жильный, длина 10 м.

Рабочее напряжение, AC / DC: 5 ... 250 В

Максимальный ток переключения, мА: 500

Максимальная мощность переключения, Вт / ВА: 10

5. Датчик контроля вращения барабана DI5004 DIA3010-ZPKG\SS-000-К  ………………………………….. 2шт.

| Применение |  |  | простая система обработка угловых и линейных перемещений для мониторинга пороговых значений; блокировки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электропитание,способ подключения нагрузки |  |  | DC PNP |  |
| Функция на выходе |  |  | нормально открытый |  |
| Настройка параметров в пределах [имп./мин.] |  |  | 3...300 |  |
| Номинальное напряжение [V] |  |  | 10...36 DC |  |
| Допустимая нагрузка на выходе (длительная) [mA] |  |  | 250 |  |
| Допустимая нагрузка на выходе (короткая) [mA] |  |  | 250 |  |
| Минимальная нагрузка по току [mA] |  |  | — |  |
| Падение напряжения [V] |  |  | < 1,5 |  |
| Остаточный ток [mA] |  |  | — |  |
| Потребление тока [mA] |  |  | < 3 |  |
| Частота снижения сигнала (макс.) [имп./мин.] |  |  | 15000 |  |
| Корректировочный фактор сталь |  |  | углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) прибл. 0,7 / латунь прибл. 0,5 / Al (алюминий) прибл. 0,4 / Cu (медь) прибл. 0,3 |  |
| Защита от переполюсовки / перегрузки |  |  | • |  |
| Гистерезис [% / Sr] |  |  | 15 |  |
| Защита от короткого замыкания |  |  | • |  |
| Задержка при запуске [s] |  |  | 15 |  |
| Функция на выходе |  |  | выход замкнут при подаче напряжения, а также если f (частота) актуальная> f (частота) заданная |  |
| Настройка точки переключения |  |  | многооборотный переменный резистор (потенциометр) |  |
| Температура окружающей среды [°C] |  |  | -25...80 |  |
| Вид защиты |  |  | IP 67 |  |
| Материал корпуса |  |  | латунь покрытая специальным слоем; PBT (полибутилентерефталат) |  |
| Функции дисплея Светодиод состояния выхода LED Входной сигнал LED |  |  | зеленый желтый |  |
| Электрическое подсоединение |  |  | SS-штекерное соединение |  |
| Схема подсоединения |  |  |  |  |
| ifm electronic gmbh · Адрес : Teichstraße, 4 D-45127 Essen |  |  | — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU - DI5004 — 23.01.2006 |  |

6. Пирометр OPTCTLT15CB3 стационарный……………………………………………………………………...   1 шт

Пирометр  OPTCTLT15CB3 стационарный.

Производитель: Optris

Маркировка: OPTCTLT15CB3

Тип: стационарный инфракрасный датчик температуры с внешним блоком электроники. Корпус: М12x1. Диапазон измерения: -50...600 °C. Спектральный диапазон: 8...14 мкм. Оптическое разрешение: 15:1. Выходной сигнал: 4...20/0...20 мA, 0...5/0...10 В, термопары J/K + температура датчика/сигнализация. Интерфейс: опция - USB, RS232, RS485. Разрешение: 0,1 °C. Температурный диапазон эксплуатации: -20...+180 °C. Материал корпуса: нержавеющая сталь. Питание: 8...36 V DC. Подключение: высокотемпературный кабель, 3 м.

https://sensor365.ru/datchiki-temperatury-promyshlennye/beskontaktnye-datchiki-temperatury-pirometry/optctlt15cb3-pirometr-stacionarnyj/

7.  Соленоид  пневмораспределителя  UNIVER DC-0302  2.5W 24V   ………………………………………. 5ШТ

Производитель: UNIVER

Тип: Соленоид

Модель: DC-0302 U3

Напряжение питания: 24 V DC

Потребляемая мощность: 2.5 W

Электрическое соединение: 3-контактное

Сердечник: цилиндрический

Внутренний диаметр: 10.3 mm

Длина: 31.5 mm

Класс защиты: IP65

8. Уровнемер емкостной VEGACAL 67  Тип: CL67.XX1GDHKMXX  (в сборе: зонд – датчик) –  2шт.

Расшифровка типа: CL67.XX1GDHKMXX

Вид взрывозащиты XX--- Отсутствует

Исполнение 1 ---Стержень с керамической изоляцией / -50...300°C

Тип присоединения GD--- Резьба G1½ (DIN 3852-A) PN16 / 316L

Электроника H----- 4...20mA/HART®

Корпус K----- Пластик

Степень защиты---  IP66/IP67

Кабельный ввод M---- M20x1,5

Кабельный сальник ---имеется

Разъем -----нет

Модуль индикации и настройки (PLICSCOM) X--- Отсутствует

Дополнительное оснащение X--- Отсутствует