Техническое задание: Костюм зимний для рабочих.

Предназначен для защиты от пониженных температур. Толщина утеплителя и общее исполнение должно соответствовать требованиям для эксплуатации в особом климатическом поясе.

Технические, функциональные и качественные требования согласно ГОСТ 12.4.303-2016 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от пониженных температур.

Костюм  состоит из куртки и полукомбинезона.

Ткань верха и отделка куртки и полукомбинезона: ткань Таслан (100% ПЭ), плотность 135 г/м2. Кокетки полочек и спинки, планка под капюшон, средняя часть капюшона, стяжка и пата капюшона, боковые части нагрудных карманов, нижний клапан нагрудных карманов, нижние клапаны боковых карманов, нижние карманы, паты на рукавах; п/к: бретели, держатели, шлёвки, боковые карманы

Куртка: на притачной утепленной подкладке с  3- х слойным утеплителем Слайтекс микро (аналог гусиного пуха), плотность 200г/м2, с прокладкой из ветрозащитной ткани Лаке, с нагрудным накладным  карманом на левой полочке с усилительными планками по линии входа с застёжкой  на молнии, с настрочной ветрозащитной юбкой с застёжкой на 2 кнопки, с трикотажными  манжетами по низу рукавов, с воротником-стойкой, с центральной застежкой на молнии до конца воротника, с двумя втачными ветрозащитными клапанами до шва втачивания воротника с застёжкой на кнопки, с внутренней утепленной защитной планкой до конца воротника с правой стороны, втачанной в шов притачивания молнии, с кулисой с эластичным шнуром по низу, с фиксацией шнура через дополнительную петлю, закреплённую по низу боковых швов.

Куртка имеет утепленный съёмный капюшон с подбородочной частью на двух кнопках с возможностью регулировки. Капюшон состоит из трех частей: двух боковых и средней части со стяжкой для регулирования глубины капюшона. Прилегание к лицевой части головы регулируется эластичным шнуром, проложенным в кулиску, настроченную вдоль  лицевого выреза капюшона.  Капюшон крепится к горловине куртке при помощи молнии, закрытой планкой.

Полочки дублированы слоем  утеплителя, состоят из 4-х частей: центральной части, цельнокроеной с передней частью воротника, кокеток, верхней инижней частей полочек. Внаклонный шов стачивания частей полочек втачаны клапаны с застёжкой на контактную ленту, с кантом ш.7мм, выправленным из нижней детали (верхний и нижний срезы клапанов входят в шов притачивания кокеток и боковые швы соответственно). Под клапанами обработаны прорезные карманы с застёжкой на молнии (верхний край молний входит в шов втачивания клапанов). Боковые карманы- двойные: верхний карман- утепленный, с фигурным входом- настрочен на нижний карман; нижний карман удлинен, обтачан подкладкой и настрочен на полочки с отлетной верхней частью, прикрепленной к клапанам закрепками по концам клапанов. Клапаны боковых карманов с застёжкой на кнопках, с кантом ш.7мм, выправленным из нижней детали.

Спинка удлиненная, с кокеткой, выстегана 4-мя горизонтальными строчками со слоем утеплителя.

Рукава втачные, выстеганы 2-мя горизонтальными строчками со слоем утеплителя, с налокотниками, с надставками и патами на контактной ленте по низу.

Двойной отделочной строчкой настрачивают швы притачивания кокеток, надставок рукавов, налокотники, боковые карманы и концы клапанов боковых карманов, ветрозащитные планки с двойной отделочной строчкой. Низ куртки и рукавов обработан обтачкой.

Эскиз куртки: Основной цвет серый. Дополнительный цвет – бирюзовый, согласно бренд бука.

Планка, закрывающая молнию, должна быть серого цвета. Рукав основной куртки сделать с манжетами как на подстёжке. Увеличить светоотражающий элемент на 5 см, на рукавах, на груди и на спине.

Куртка – вид сзади

Полукомбинезон - на притачной утепленной подкладке,с напульсниками с эластичной лентой по низу брюк, с центральной застежкой на молнию, с внутренним утепленным ветрозащитным клапаном, с 4-мя шлевками по линии талии, с бретелями с эластичной лентой  с застёжкой на фастексы.

Передние половинки с отрезным лифом, с накладными боковыми карманами с наклонным входом. Передние половинки брюк  дублированы  утеплителем.

Задние половинки цельнокроеные с верхней частью, дублированы  слоем утеплителя, с кулисой из эластичной ленты по линии талии.

С двойной отделочной строчкой- вход в карман и швы настрачивания боковых карманов, тальевый шов  передних половинок,  швы настрачивания шлевок.  Средний шов задних половинок с отделочной строчкой 0,1-0,2см. Низ брюк с наружной строчкой.

Костюм с логотипами согласно бренд-бука

Фурнитура (молнии, кнопки и т.п.) – YKKили аналогичного уровня (не Китай)

Добавить светоотражающий элемент на 5 см, на штанинах ниже колена.

Полукомбинезон – вид сзади.